# LICITACION ABREVIADA  Nº 21-2018 -  MEMORIA DESCRIPTIVA

APARTADO I - Patio Misiones, Medianera Norte y Fachadas internas 4to. piso

  - ÁREA DE ACTUACIÓN Y DIAGNÓSTICO

El área de actuación abarca el interior del Patio Misiones, la medianera Norte y las fachadas internas del 4to piso, hacia la azotea principal.

Se observa que los cerramientos presentan grados distintos de afectación patológica, que requerirán del mismo modo intervenciones de mayor o menor profundidad.

Patio Misiones

El patio posee cinco niveles construidos, alcanzando los 24,00mts de altura total.  Tres caras corresponden a locales del propio edificio y una cuarta cara es prácticamente ciega por ser medianera hacia el Norte.  A efectos de ordenar la información se ha denominado cada cara del patio con un número, así como los sectores de medianera hacia el lindero y la Escuela Figari.

CARA 4

CARA 1

CARA 3

CARA 2

La cara 1 –orientación Oeste- desde planta baja a 3er piso corresponde a la batería de baños del edificio, mientras que en el 4to piso se ubica el sector de limpieza.

La cara 2 –orientación Norte- en planta baja existe un depósito de Proveeduría, el acceso al Instituto de Formación Postal y en la salida hacia Misiones la Central Telefónica. En los pisos superiores corresponde a oficinas entre los niveles de 1er piso y 3ro, siendo circulación general en el 4to piso.

La cara 3 –orientación Este- corresponde a circulaciones generales del edificio, salvo en el 2º piso donde se ubica la Sala de Lactancia y por encima en un entrepiso, un pequeño depósito de útiles.

La cara 4 –orientación Sur- se divide en dos sectores, un tramo de muro compartido por los propios edificios de la ANC –edificio original y anexo- y otro donde el muro es medianero con padrones linderos que poseen frente hacia la Peatonal Sarandí.

- VISTA INTERIOR DEL PATIO

Medianera Norte

Esta medianera, orientada hacia el Norte, se extiende como envolvente del edificio desde el Patio Misiones hacia el Oeste – pozo de aire y luz de la Escuela Figari_  presentando diversas patologías y grados de accesibilidad para la realización de los trabajos.  También en este caso se ha dividido el espacio de actuación en franjas que se numeran del 5 al 8.

CARA 8

CARA 7

CARA 6

CARA 6

CARA 8

CARA 5

CARA 7

- VISTA EXTERIOR DEL PATIO, MEDIANERA Y PATIO ESCUELA FIGARI

Fachadas internas del 4to. piso y Salas Maquinas en azotea sobre el 3er y 4to piso.

Con el número 9 se ha señalado la fachada interna del 4to piso, hacia la azotea del edificio principal.  Esta fachada presenta dos sectores diferenciados, uno superior fisurado y con desprendimientos y otro inferior con mejor apariencia. Las aberturas se encuentran en estado de obsolescencia y deben ser remplazadas.

La Cara 10 solo será considerada a efectos de la pintura.

También se incluirá en este sector las cuatro caras verticales de los dos volúmenes de Salas de Maquinas de ascensor situadas en azotea del 4to y 3er piso, las cuales se han denominado como Caras 11 y Caras 12 a efectos de su identificación.

CARA 9

CARA 11

- FACHADAS 4to piso y SALA DE MAQUINAS

Del diagnóstico realizado y a efectos de graduar el tipo de intervención a ejecutar, se han determinado tres estados de situación que se corresponderán a tres formas distintas de actuación. Con este motivo, los cerramientos han sido calificados desde la A a la C, siendo A el estado más crítico y C el menos, según el siguiente detalle:

SECTOR A_ Se identifican dentro de este grupo las cuatro caras internas del Patio Misiones, a nivel del 4to piso. También la medianera Caras 7 y 8 y la parte superior de la Cara 9 y las Cara 12.

En el Sector A se verifica la existencia de revoques en mal estado, fisuras, armaduras expuestas en elementos estructurales, faltante de mampuestos, aberturas deterioradas. Las patologías están generalizadas en los cerramientos, existe riesgo estructural y aberturas de funcionamiento deficiente. Se considera una afectación completa, del 100% del área delimitada.  Ver láminas Alzados.

Encuentro CARAS 1 y 2, 4to piso Patio Misiones y sector Patio Escuela Figari

Ejemplo SECTOR A

SECTOR B_ Corresponde a la parte inferior de la Cara 2 y 4 del Patio Misiones y parte de la medianera Caras 5 y 6. En este grupo también se encuentra un sector de la Cara 9, tramo inferior de la Fachada interna del 4to piso hacia azotea principal.

En el Sector B se identifican puntualmente faltantes de revoques y/o fisuras, que abarcan solo parte del muro y/o elementos estructurales. En este caso la afectación se estima en un 40% del área delimitada. Ver láminas Alzados.

CARA 4, antepecho balcón 3er piso Patio Misiones y caja escalera Patio Escuela Figari

Ejemplo SECTOR B

SECTOR C_ Comprende al resto de las superficies a intervenir, sectores inferiores de las cuatro caras y cielorrasos del Patio, sector de Cara 6 y Caras 11 de la Sala de Maquinas sobre azotea del 4to piso.

En el Sector C no se identifican a priori patologías que requieran tratamiento especial. Las superficies, elementos estructurales y aberturas se verifican en buen estado al momento de su relevamiento.  Ver láminas Alzados.

Cabe señalar que la categorización de los sectores descrita en esta memoria fue establecida a partir de la inspección ocular realizada desde distintos puntos y niveles del edificio. En muchos casos no existe posibilidad de aproximación física a las distintas situaciones, por lo que las hipótesis aquí establecidas podrán variar una vez iniciados los trabajos de limpieza e inspección de las superficies. El cambio de categorización de los sectores a tratar solo podrá ser autorizado por la Dirección de Obra.

  - TRABAJOS A REALIZAR:

Como ya se ha señalado, los distintos paramentos no presentan un estado uniforme, sino que existe diversidad de situaciones que deberán atenderse con tratamientos específicos de acuerdo al deterioro que presenten y a sus características.

Por lo tanto algunos procedimientos serán de aplicación general a todas las superficies a tratar y otros serán terapéuticos de aplicación específica.

Dentro de los generales se encuentran la limpieza y pintura de revoques, la limpieza de los pavimentos interiores del patio y la limpieza, recuperación y repintado de aberturas de madera a conservar.

Los tratamientos terapéuticos apuntarán por ejemplo a la recuperación de los elementos estructurales contenidos en los cerramientos de mampostería, la restitución de los revoques exteriores, etc..

A continuación se listan algunos de los trabajos a realizar por sector, debiendo el Contratista incluir todas aquellas tareas que aunque no estén descritas sean necesarias para el acondicionamiento total del área de actuación a la que refiere esta memoria:

SECTOR A_ Para el Sector A se solicita la sustitución de aberturas, la remoción total del revoque abarcando el 100% de la superficie y todas las capas existentes,  la reparación de posibles grietas y fisuras existentes en los muros de mampostería y de los elementos estructurales que se diagnostiquen con patologías, la aplicación de nuevos revoques en tres capas, pintura total, entre otros.

Se realizará la modificación de los pretiles y la preparación de las superficies de azotea a impermeabilizar -azotea sobre el 4to. Piso-, nivel donde se trabajará también en esta instancia, según lo establecido en el Anexo 2 de la presente Licitación.

SECTOR B_  En el Sector B se identifica puntualmente faltante de revoques y/o fisuras, que abarcan solo parte del muro y/o elementos estructurales.  En este caso a diferencia del Sector A, solo se repararán los tramos de muros y elementos en los cuales, luego de efectuar la inspección de los paramentos se detecten patologías, estimándose que la superficie a abarcar  con reparaciones es del 40% y solo en las capas que lo requieran.

En general las aberturas situadas en estos sectores solo requieren tareas de ajuste de carpintería, preparación de superficies y pintura, etc. no habiéndose previsto su sustitución, salvo en la cara 9 del 4to piso donde serán completamente remplazadas.

SECTOR C_ Las superficies revocadas requieren limpieza, tareas de preparación de superficies y pintura, entre otros. No se visualizan sectores con patologías estructurales a resolver. Las aberturas podrán ser recuperadas y conservadas, salvo las que por quedar incorporadas al circuito de evacuación del edificio – escalera de emergencia - , serán remplazadas por aberturas de aluminio con apertura hacia el exterior.

    - Instalaciones auxiliares.

La empresa deberá instalar un sistema adecuado de ANDAMIOS que permitan el desarrollo eficiente de los trabajos, brindando adecuada seguridad al personal de obra y de la ANC, abocados a la obra. La instalación de andamios será inspeccionada periódicamente por el Encargado de Seguridad de la cuadrilla y la D. O, registrando al menos una visita semanal del Técnico Prevencionista mientras se estén utilizando andamios, de cualquier tipo. En todos los casos se prestará especial atención a las directivas de la Dirección de Obra y se realizarán de forma inmediata las acciones correctivas que se indiquen.

En caso de subcontratar los andamios, los oferentes deberán adjuntar a su oferta la identificación y antecedentes que demuestren la idoneidad de dichos subcontratistas.

Se deberán prever todos los Vallados y Pasajes Peatonales que sean necesarios y que permitan el tránsito de los funcionarios con seguridad entorno al perímetro de la obra, particularmente previendo que en planta baja se encuentra el acceso interior al Instituto de Formación Postal y al edificio anexo, Admisión, para quienes se habilitará el tránsito por otra puerta próxima al ingreso vehicular de la calle Misiones.

En planta baja se deberá clausurar completamente el pasaje hacia zona de garaje cubierto, evitando el acceso y atravesamiento por el sector del Patio.

    - Demoliciones y retiros varios.

En general y como punto de partida de los trabajos de acondicionamiento de las superficies, se deberán retirar todos los elementos accesorios que se encuentran fijados a las paredes, a saber: grampas metálicas, ménsulas de hierro, cableados, ductos plásticos y metálicos, focos u otros elementos eléctricos o de cableado estructural que estén en desuso. Las instalaciones eléctricas o de datos que se encuentren en uso y que atraviesan el patio, deberán retirarse para la realización de trabajos sobre los paramentos y re-colocarse en las mismas condiciones, evitando roturas y/o interrupciones no programadas de los servicios.

Se demolerá el depósito de 7m2 ubicado en planta baja, próximo a la caja de ascensores del Acceso Misiones. La construcción posee muros de mampostería, una abertura de hierro y techo de fibrocemento sobre tirantes de madera.

También deberá demolerse parcialmente la escalera que comunica al edificio Anexo, para su posterior reforma.

Deberá considerarse dentro de los retiros, el desmantelamiento del ascensor anexo al Patio, retirando la cabina, el motor ubicado por debajo del nivel de planta baja, contrapesos y demás elementos involucrados en la operación del elevador.

Se conservarán los perfiles metálicos -PNI 20- que atraviesan los vanos a nivel de entrepisos, así como las guías metálicas  -perfiles T-, que recorren toda la altura del foso. Este espacio será convertido en un Ducto Técnico Inspeccionable, accesible desde los vanos existentes en planta baja hacia garaje y en el 3er piso Tesorería.

    - Retiro de aberturas de hierro y madera. Tapiado total o parcial de vanos.

PLANTA BAJA - Se realizará el retiro de tres aberturas de hierro y una de madera ubicadas en planta baja de la Cara 2, en comunicación al ducto de un ascensor en desuso, un depósito (abertura con reja), el acceso al Instituto de Formación Postal y la Central telefónica.  Los vanos resultantes del retiro de las aberturas mencionadas serán ajustados para realizar la instalación de aberturas de aluminio, según planilla A04, A05, A06 y A07, con reja de hierro H01 en abertura A05. También en este sector se retirará la puerta tijera del acceso al ascensor desde el garaje, adecuándose el vano para la instalación de una abertura de aluminio tipo A03.

En la Cara 4 se retirará la abertura que comunica con el oficio anexo, donde se instalará una puerta batiente de aluminio del tipo A09.

Se retirará la puerta de acceso al Patio de la Escuela Figari situada en una de las Cara 5 de la medianera norte, para colocar allí una abertura de aluminio tipo A03.

También en este nivel deberá considerarse el retiro del portón de hierro de dos hojas batientes ubicado en el acceso vehicular de la calle Misiones. Allí se instalará una cortina de enrrollar, de acero galvanizado con motor.

PRIMER PISO – En la Cara 3 a nivel del primer piso deberá realizarse el retiro de una abertura de madera de 3 hojas y tapiar completamente el vano. Próximo a ese sector existe otro vano, parcialmente tapiado desde el interior que se desea completar también en esta instancia.

SEGUNDO PISO – Se remplazarán las puertas de madera ubicadas en el pasaje abierto, Caras 3 Y 4 del Patio, por otras de iguales dimensiones, de aluminio.

TERCER PISO – En la Cara 2 se retirarán las rejas de hierro. Al igual que en el SEGUNDO PISO, se remplazarán las puertas de madera ubicadas la circulación exterior, Caras 3 y 4 hacia el patio.

CUARTO PISO – En este nivel se retirará las cuatro aberturas de madera de las Caras 1,2 y 3 del Patio, remplazándose por otras de iguales dimensiones, corredizas de aluminio.

En la Cara 9 se retirarán las 5 aberturas existentes de madera, para reponerse solo 4 corredizas de aluminio.  La abertura de madera que se encuentra en el extremo próximo a la calle Misiones se retirará y el vano será tapiado.  Se agregará una abertura de dos hojas batientes en el espacio situado entre este vano a tapiar y la siguiente abertura existente para generar un acceso directo a la azotea del 3er piso.

La disposición final de las aberturas retiradas estará a cargo del Contratista, salvo la abertura de madera retirada del nivel 2 que deberá ser depositada en Talleres de Casa Central.

En todos los casos que se realicen tapiados de mampostería, los vanos se completarán empleando ladrillos de máquina de primera calidad aplomados y trabados adecuadamente, para elevar muros de igual espesor a los existentes.  En la elevación del muro se emplearán tramos de varilla de 8mms y 60cms de longitud a modo de bigotes para vincular el muro a construir con el existente. Los bigotes deberán amurarse exclusivamente con mortero de arena y portland cada 3 hiladas.

    - Recuperación de carpintería de hierro y madera.

Se restaurará la totalidad de elementos de hierro y madera existentes en el sector a intervenir, incluyendo las aberturas de madera de las caras interiores del patio en todos los niveles (salvo el 4to piso donde se remplazarán), la escalera de acceso al depósito externo del 2do piso, paragolpes, puertas y ventanas de planta baja en el acceso al garaje por calle Misiones al igual que en las aberturas de hierro, rejas de seguridad a instalar o conservar, barandas de azotea, caños de bajada, barreras, etc.

Por lo tanto el Contratista deberá considerar en los trabajos a realizar, todos los elementos listados anteriormente, así como los indicados en gráficos “A Conservar” o que aunque no estén graficados se encuentren incluidos dentro de los sectores a intervenir.

Sobre los elementos de hierro y madera se realizarán todos aquellos ajustes que sean necesarios para la puesta a punto de las mismas, asegurando sus prestaciones.

Los elementos móviles serán retirados y acondicionados en taller o dentro de la obra en un sector previsto para ello, minimizando la interferencia hacia las oficinas. En todos los casos los vanos exteriores abiertos deberán ser protegidos con chapones fenólicos y bastidores de madera desde el exterior, para evitar el contacto de los locales con el exterior.

Los sectores de carpintería metálica o de madera incorporados al edificio y que no puedan ser removidos, serán tratados durante la realización de la obra en horarios a coordinar, debiendo preverse la realización de esta tarea fuera del horario de oficina entre semana y los días sábados sin limitación horaria.

La madera será tratada rellenado de grietas con masilla plástica. En el caso de las aberturas de madera se remplazarán los guardapolvo con goteros, más anchos que los originales y en madera maciza de cedro, imitando el material original. En las aberturas de hierro se repondrán los perfiles o sectores de chapa que presenten roturas o faltantes.

En todas las aberturas se deberán reponer los herrajes de movimiento, maniobra y cierre necesarios para su correcto funcionamiento.  Las hojas fijas serán selladas desde el exterior con silicona blanca, asegurando la completa estanqueidad entre marcos y hojas.

Se realizará la limpieza completa y el lijado mecánico y/o manual de hojas y marcos a pintar. Como terminación se aplicará esmalte sintético en ambas caras -exterior e interior- salvo en los casos de aberturas de madera que al interior de los locales ya posean terminación de protector de maderas o barniz, donde se mantendrá la misma terminación existente.  Es decir, que al exterior siempre se aplicará esmalte sintético y al interior se mantendrá la terminación original, ya sea esmalte o barniz.

En el caso de las aberturas, los trabajos de reparación, preparación de superficies y pintura serán realizados sobre ambas caras, salvo en las aberturas de madera de los SSHH del Patio Misiones que solo serán tratadas desde la cara exterior.

    - Pintura de carpintería de hierro y madera.

Carpintería de Hierro: Una vez retirado por medios mecánicos o manuales cualquier rastro de corrosión sobre la superficie a tratar, se realizará el lijado y limpieza completa de las superficies con un paño humedecido en aguarrás mineral, para eliminar toda contaminación de grasas y obtener una buena adherencia para la pintura. Se aplicará esmalte convertidor del tipo 3 en 1, en color gris claro terminación brillante, según las especificaciones indicadas por el fabricante.

Carpintería de Madera: Una vez realizado los ajustes y preparación de superficies indicadas en el item anterior, se procederá a aplicar esmalte sintético satinado del tipo SATINCA BLANCO o barniz INCASOL, según corresponda (ver item 8.2.4).

Los productos serán aplicados según indicación del fabricante. Se tendrá especial atención a no excederse en la dilución máxima admitida de los productos y en los tiempos mínimos entre mano y mano. Al igual que la preparación de superficies, las partes removibles de carpinteria de madera deberán pintarse en taller o en un sector de la obra acondicionado para ese fin, a efectos de minimizar la interferencia en el funcionamiento de las oficinas.

    - Suministro y colocación de aberturas de aluminio.

Suministro y colocación de aberturas de aluminio

Se adjuntan planillas de aberturas de aluminio y planos correspondientes para su interpretación. El Contratista deberá rectificar todas las medidas en obra.  Las aberturas de aluminio a suministrar y colocar deberán cotizarse por unidad.

El amure se realizará con las grampas previstas en la abertura a tales efectos, empleando mortero de arena y cemento pórtland con hidrófugo y se terminará con revoque.  Los encuentros con la mampostería se reforzarán mediante un cordón de sellador con base de poliuretano Sikaflex 1a ó similar.  El método de fijación y sellado que se utilice para la colocación de las aberturas, deberá asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto.

    - Suministro y colocación de carpintería y elementos de hierro.

Suministro y colocación de rejas de seguridad de hierro

En planta baja y en el vano de la abertura A 05 se colocará una reja de seguridad H 01, según planilla adjunta.

Suministro y colocación de Cortina de enrollar de acero galvanizado, con motor.

En planta baja se sustituirá el portón de hierro del acceso vehicular de la calle Misiones por una cortina de enrollar de acero galvanizado, con automatismo para control de apertura a distancia.

El tablero de la cortina será ciego en su totalidad, salvo un tramo de 4 tablillas microperforadas instaladas a 1,80mts de altura del NPT.

La cortina abarcará las dimensiones del vano existente y será instalada en el plano interno del muro.

El motor será alimentado desde una línea eléctrica independiente derivada del tablero T 1, ubicado dentro del Ducto Técnico, en planta baja.

Plataforma de mantenimiento AA, nivel 2 Cara 2

Se instalará una plataforma que sirva al mantenimiento de equipos de AA en el nivel 2 del edificio, Cara 2. Se construirá en forma paralela a las caras 2 y 3 del Patio Misiones y será accesible desde la galería abierta del 2do. piso. Deberá realizarse un bastidor calado que permita el pasaje de aire y luz hacia los niveles inferiores del edificio. Se empleará malla electrosoldada galvanizada, del tipo autoportante, que resista 200kgs/m2, para la realización de mantenimiento.

Se deberá emplear el mismo material para la resolución de las plataformas de apoyos para los tanques de abastecimiento a instalar en el 4to piso, según lo establecido en el Anexo 2.

    - Construcción de pases. Realización de pases AA Ø 110 y 30x30cms para ventilación forzada.

Se conservarán todos los pases existentes de interconexión y/o desagües de equipos de Aire Acondicionado operativos, realizándose los trabajos de albañilería necesarios para lograr una terminación prolija a nivel de revoques de fachada, que en la mayoría de los casos no fue posible realizar al momento de la instalación de las unidades.

Se realizarán 3 nuevos pases simples para los equipos de Aire Acondicionado a trasladar desde azotea y otros 8 pases dobles como previsión de instalación de nuevos equipos, según la posición indicada en gráficos.

Estos pases se harán en el muro, a 3,00mts de altura respecto al NPT interior –en la mampostería cerámica, por debajo del nivel de dintel de las ventanas-, colocándose un tramo de caño de PVC Ø110mms. que abarque el ancho del muro y sobresalga 3cms para ambos lados, permitiendo la colocación de tapas del mismo material, no pegadas.

Con criterio similar se realizarán 3 pases de 30x30cms para la futura instalación de equipos de ventilación forzada en el nivel 1, Cara 3 y en planta baja próxima al acceso vehicular calle Misiones, oficina de Central Telefónica.

    - Preparación de superficies.

Se realizará la limpieza de las superficies con el propósito de eliminar la suciedad que se haya depositado en todos los paramentos del sector de actuación: elementos vegetales, líquenes, moho, excrementos de animales, polvo, costras, morteros viejos, elementos metálicos oxidados, las manchas que ellos ocasionan, etc.

Se requerirá el hidrolavado general de toda la superficie, debiéndose realizar limpieza o retiros manuales previos de partes flojas y limpiezas complementarias posteriores donde sea necesario.

Para el hidrolavado se empleará agua fría, realizando pruebas de regulación de la presión para evitar la erosión excesiva de los paramentos (la presión oscilará entre 30 y 60 kg/cm2).

La limpieza mediante productos químicos puede ser de utilidad allí donde los métodos físicos de limpieza fracasen o puedan ser dañinos. La aplicación de productos químicos solo podrá admitirse previa realización de pruebas puntuales que verifiquen su efectividad. Cabe mencionar que en todos los casos que se utilicen productos químicos en las operaciones de limpieza, deberán tomarse todas las precauciones necesarias para proteger la salud de los operarios y realizar un control riguroso en cuanto a su manipulación, aplicación y eliminación.

Según el tipo de suciedad serán los tratamientos a aplicar, entre otros:

Limpieza de manchas verdes (mohos, verdines) - Durante el hidrolavado de las superficies, las zonas contaminadas se frotarán con  cepillos de fibra vegetal dura o de nylon. Cuando las colonias estén firmemente adheridas, se podrá recurrir a la ayuda de una solución de hipoclorito de sodio disuelto en agua (1:10).  Será necesario realizar un lavado posterior para neutralizar los restos de producto.

Limpieza de excrementos de aves - En una primera instancia se procurará su retiro de manera manual mediante el empleo de espátulas cuidando de no afectar la superficie donde se depositaron; se podrán utilizar cepillos de alambre con sumo cuidado.

Limpieza de manchas de grasa o aceite- Se repetirá la operación de lavado con detergente biodegradable hasta el retiro total de las mismas.

Limpieza de manchas de cemento y cal- Se recurrirá a una solución de ácido clorhídrico en agua al 10%; será necesario enjuagar posteriormente con agua limpia.

En caso de presentarse otros casos de limpieza no contempladas en los anteriormente mencionados, deberá consultarse a la D.O. los procedimientos a aplicar.

    - Proyecto estructural de Rehabilitación y de Obra Nueva.

Con el objetivo de realizar la Rehabilitación del Patio Misiones, Medianera Norte y Fachadas internas del 4to piso, se solicita ejecutar todas las reparaciones de estructura y albañilería que sean necesarias para asegurar condiciones óptimas de servicio estructural y la correcta estanquidad de los cerramientos, sean éstos fijos o móviles, verticales y horizontales.

Además de los trabajos de rehabilitación de las construcciones ya mencionadas, se desea verificar en esta instancia de obra el estado de conservación de la perfilería metálica y mampuestos de la losa de bovedillas de la caja de escaleras entre planta baja y primer piso. El mismo trabajo se realizará en la losa de hormigón armado del techo de los baños de planta baja, la cual tiempo atrás presentó signos de deterioro en su cara interna. Los puntos a catear serán determinados por la D.O. en el lugar y serán diez en total para el sector.

Cabe señalar que dentro de los trabajos previstos en la presente Licitación, se encuentra la re-impermeabilización de estas losas, según lo indicado en el Apartado 2.

REHABILITACIÓN - Como ya se ha señalado el Patio a Rehabilitar se desarrolla en cinco niveles, alcanzando una altura de 24mts en total. Al interior del patio las patologías estructurales se concentran en los niveles superiores, principalmente en el encuentro de los muros con las losas superiores. Allí se perciben desprendimientos de revoques exteriores y mampuestos que conformar el remate superior del muro, la exposición de armaduras en algunos elementos de Hormigón Armado, deterioro de las aberturas de madera, entre otros.

En este caso las patologías se repiten al interior en el encuentro de los muros del 4to piso con la losa superior, espacios de circulación interna del edificio y sector de limpieza. La situación más comprometida se presenta en el encuentro de la CARA 2 del Patio y la losa superior, donde a nivel de azotea existe una grieta de 2cms de espesor (la cual actualmente fue cubierta con una impermeabilización provisoria) y al interior se han producido desprendimientos de la cara inferior de la losa de bovedillas cerámicas, que ha requerido su apuntalamiento preventivo. La recuperación estructural de este sector de losa deberá ser incluida dentro de los trabajos a realizar en esta instancia.

Del mismo modo las patologías presentes en las otras Caras a intervenir, ya sea hacia la medianera, Patio Figari e incluso en las fachadas del 4to piso, tienen características similares en cuanto a los signos de deterioro que exhiben, mostrando partes con desprendimiento de revoques, corrosión de armaduras, fisuración, entre otros.

A efectos de desarrollar un Proyecto Estructural que abarque todos los sectores a intervenir, el Contratista deberá efectuar los ensayos y cateos que entienda convenientes para relevar las características y condiciones estructurales de los distintos elementos.  Se realizará la inspección completa de caras interiores de losas sobre el 4to piso entorno al patio; pilares, vigas y dinteles incorporados en los muros que conforman el perímetro del patio, medianeras, fachadas, etc. así como del propio muro de ladrillo –muro portante- , para realizar un diagnóstico completo del sector y determinar cuales son los elementos estructurales a tratar y que patologías presentan, trabajos que serán supervisados por la D.O. Esa inspección será visual y mecánica (golpeteado con piqueta) en toda la superficie de los paramentos, identificando los sectores que presentan patologías. La información recabada en esta instancia será documentada por el Contratista y entregada a la D.O. de forma completa y periódica durante su realización.

A partir de los resultados obtenidos, el Contratista realizará el Proyecto de Diseño y Cálculo de Estructural de Rehabilitación que establezca claramente las condiciones de servicio del conjunto.  El Proyecto Ejecutivo desarrollado por un Profesional Arquitecto o Ingeniero Civil, deberán incluir todos los recaudos gráficos y escritos necesarios para la comprensión de la propuesta, con la descripción detallada de cuales serán los procedimientos para la recuperación/ reforzamiento/ sustitución de la estructura existente (hormigón armado), así como el tratamiento propuesto para el resto del cerramiento.

Particularmente en este rubro el Contratista podrá en base a los resultados obtenidos durante la etapa de cateos y ensayos o en base a su propia experiencia, proponer a través del Profesional que lleva adelante el Proyecto Ejecutivo, alternativas al procedimiento de recuperación de estructuras de hormigón armado sugerido en esta memoria, modificando o agregando otras soluciones o procedimientos que entienda más conveniente para este caso.

El proyecto de Diseño y Cálculo Estructural de Rehabilitación será puesto a consideración de la D.O. quien podrá en base al análisis efectuado, solicitar correcciones, aclaraciones o incluso rechazar la propuesta por entenderla inadecuada, solicitando alternativas a la propuesta inicial.

OBRA NUEVA - En cuanto a obra nueva se prevén resolver con estructura metálica galvanizada los soportes para las dos baterías de tanques de abastecimiento de agua a instalar en la azotea del 4to piso y la construcción de una plataforma de mantenimiento de Aire Acondicionado dentro del Patio Misiones, a nivel del 2do piso.

El Contratista deberá realizar la verificación estructural en los puntos de intervención del edificio, diseñando y calculando la estructura metálica necesaria para resolver de forma adecuada los requerimientos mencionados. Se evaluará que las cargas que se desea agregar sean compatibles con la capacidad de soporte del edifico original.

Los lineamientos generales en cuanto a la ubicación y dimensión de esas estructuras se encuentran establecidos en los gráficos adjuntos, a nivel de Anteproyecto.

En las mismas condiciones que en caso de la Rehabilitación, el Contratista desarrollará un Proyecto de Diseño y Cálculo Estructural de Obra Nueva, a cargo de un Profesional Arquitecto o Ingeniero Civil, el cual será puesto a consideración de la D.O. quien luego de analizarlo podrá solicitar correcciones, aclaraciones o incluso rechazar la propuesta por entenderla inadecuada, solicitando alternativas a la propuesta inicial.

    - Procedimientos recuperación, reforzamiento y sustitución de elementos estructurales de hormigón armado.

En los distintos sectores de actuación se perciben varios elementos de hormigón armado con corrosión de armaduras, aumento de sección de las varillas y el consecuente desprendimiento del recubrimiento, produciendo la exposición de las mismas y la aceleración del fenómeno de corrosión.

Deberá valorarse en todos los casos la función estructural que cumple la armadura a tratar, priorizando conservar y/o reforzar aquellos que tienen mayor compromiso (longitudinales) y remplazando los de repartición o estribos.

El mortero de recuperación que remplace el hormigón original, deberá poseer características mecánicas iguales o mayores al material retirado.

Los procedimientos que corresponden a este item serán los establecidos en el Proyecto Ejecutivo a realizar por el Contratista, “Diseño y Cálculo Estructural”.  En los casos que se entienda posible realizar la recuperación estructural de los elementos de hormigón armado existentes: Losas, Pilares, Vigas y Dinteles, se procederá de la siguiente manera:

Para los elementos estructurales del SECTOR A, se solicita retirar completamente el revoque exterior, llegando a descubrir la masa de hormigón armado o mampostería de ladrillo, según corresponda.

Como ya se ha mencionado algunos de los elementos estructurales, principalmente del nivel superior del Patio (Sector A, nivel de azotea sobre 4to piso), también presentan daños visibles hacia la cara interior de los locales, siendo los dinteles y el fondo de las losas de bovedillas los elementos más afectados.  En este caso será necesario tratar los elementos en todo su volumen, es decir también desde el interior del edificio, realizando el retiro de revoques interiores y aplicando el mismo tratamiento que en la cara externa para los elementos incluidos en el plano vertical.

Respecto a la losa de bovedillas en el tramo de circulación del 4to piso, se entiende posible realizar la reparación de los nervios afectados por el ingreso de agua con el procedimiento de recuperación de armaduras descrito más adelante y la reposición de la cara inferior de las bovedillas mediante la fijación de una malla plástica o metálica y la proyección de mortero sobre ella.

Deberá evaluarse de todas formas la necesidad de agregar estructura de soporte adicional a este sector de losa debilitado, ya sea conformando vigas de HA o empleando perfiles metálicos normalizados vinculados a la estructura existente.

En el caso del SECTOR B y como criterio general se retirará exclusivamente los revoques fisurados o sueltos, que puedan estar revelando daños a nivel superficial o en profundidad, ya sea en el hormigón armado o mampostería cerámica. Se estima que esto involucra al 40% de los revoques exteriores de ese sector.

Para el SECTOR C no se considera necesario a priori la realización de recuperación estructural alguna. Si luego de realizada la inspección de este sector se detectan elementos a intervenir, se procederá como en el sector A o B, según corresponda.

- Apuntalamiento: Previamente a iniciar los trabajos y durante el tiempo en que éstos se desarrollen, deberán estar apuntaladas las vigas y la losa que circunda el pilar a tratar. La recuperación de los pilares no se realizará en tramos superiores al metro de longitud.

- Escarificación manual: Se debe realizar una delimitación del área, bien definida sin recortes irregulares, para lo cual se empleará disco de corte. El corte deberá ser realizado ortogonal a la superficie de la pieza, con una profundidad  mínima de 0,5 cms. Los cortes deben delimitar figuras geométricas regulares. Las fisuras que se presenten en las piezas, se deberán abrir hasta las armaduras para limpiarlas de oxidación.

- Retiro del hormigón de la zona demarcada estructural: Este procedimiento  consiste  en remover el material deteriorado  que se encuentra dentro del área delimitada. Se deberá retirar todo el material suelto, de baja resistencia o contaminado.  Se deberá también retirar  todo el material en buen estado alrededor de las armaduras corroídas de manera que los dedos de la mano  de  los  operarios  tengan  espacio para  trabajar  detrás de  las   mismas.  Sobre las barras principales se debe descubrir el hierro hasta encontrar 15cms continuos de hierro sano.

Se podrá iniciar la remoción de la masa de hormigón utilizando martillo eléctrico de bajo impacto, debiéndose en todos los casos utilizar punta y maceta en el acabado de la tarea para mejor definición  del área de trabajo, resultando al final una superficie aproximadamente plana.

- Limpieza de armaduras: se realizará de forma manual con cepillos de acero o incluso mecánicamente con cepillos acoplados a un taladro.  Este tratamiento debe ser realizado enérgicamente hasta retirar todos los productos de corrosión  sueltos  y  parcialmente adheridos  a  la superficie de la barra. No se aceptará la limpieza  de  armaduras  con  productos químicos.

- Reposición de armaduras: Todos los estribos y armaduras con pérdidas mayores al 10 % de su sección original deberán ser  sustituidas.

- Los estribos corroídos deberán sustituirse por barras de hierro tratado de 8 mm de diámetro. Las barras nuevas deberán ser ancladas en las puntas. Para ello se deberán abrir orificios con un diámetro 4 mm mayor al diámetro del  estribo y de una profundidad equivalente a por lo menos 5 veces el diámetro de la barra.  El  orificio deberá ser llenado con un anclaje químico tipo SikaAnchorFix-1 antes de la introducción del nuevo estribo.

- Las armaduras longitudinales serán suplementadas (nunca cortadas) de manera de restablecer la sección original con acero laminado en caliente (4200 Kg/cm2). Es decir, se complementará la armadura existente con otra de menor diámetro, tal que la suma de ambos diámetros sea igual a la existente (antes de sufrir el proceso de corrosión), pero nunca empleando hierros inferiores a los 10mms.

Los hierros a incorporar se soldaran en todo el tramo de sección disminuida, empalmando una longitud mínima de 10 diámetros sobre el hierro sano (empalme soldadura 25cms.).

A los efectos de evitar la reducción de los recubrimientos la varilla  que se agregue como suplemento de la existente se deberá colocar hacia el interior de la pieza, para mantener un recubrimiento mayor o igual a 2,5 cm.

- Luego de reponer con hierro nuevo, aplicar un inhibidor de corrosión a todo el hierro, del tipo SikaTop Armatec -108  siguiendo estrictamente las especificaciones del fabricante, ya sea en hierros longitudinales como en estribos).

- Restablecimiento de la sección original de hormigón armado: se aplicará argamasa tixotrópica de base cemento modificado con polímeros tipo Sika Top – 122 para reparaciones menores o iguales a 3cms o Sika Grout 212 vertido en encofrado para mayores profundidades, según corresponda a cada situación.

- En forma previa a la aplicación de la argamasa y para obtener la mejor adherencia entre el material existente y el nuevo, se aplicará SikaDur 32 - Gel.

- Al colocar la argamasa del tipo Sika Top – 122, esta se debe posicionar y presionar con las manos (empleando  guantes) de forma de rellenar la región a reparar.

Esta aplicación se debe realizar en capas secuenciales de 1 a 2 cms. hasta alcanzar el máximo espesor deseado. La camada siguiente debe ser aplicada luego que la antecedente tenga consistencia suficiente para su soporte, siempre realizando una unión de tipo “húmedo sobre húmedo”.

- El área reparada deberá recibir un alisado con la utilización de fretacho, ó herramienta similar a efectos de que la superficie acabada continúe con un mismo alineamiento, plomo, nivel y escuadra que la pieza recuperada y sin ondulaciones visibles.

Todos los materiales a emplear serán de la marca comercial aquí indicada u otra de superior calidad, debiendo llegar a la obra en sus envases originales.

Nota: Los productos de Sika se deben preparar y aplicar según las instrucciones específicas del fabricante, las cuales se indican en las fichas técnicas que se adjuntan.

    - Tratamiento de fisuras y grietas

Las fisuras podrán tener características de microfisuras si además de presentarse firmes en su entorno, no poseen más de 2mms. de espesor e igual profundidad, pudiendo ser absorbidas por las capas de pintura a aplicarse.  En el caso que se verifique que el estado del revoque próximo a las fisuras está suelto o es disgregable, será retirado hasta donde esté bien adherido para posteriormente realizar su reparación.

En fisuras de mayor espesor y profundidad se trabajará retirando los revoques entorno a ellas en una faja de 15cms y hasta alcanzar la capa impermeable. Posteriormente se utilizará un disco de corte para profundizar y ensanchar la línea de la fisura, donde previa limpieza del polvillo se aplicará un cordón de Sika Flex 1A.  Las capas de revoque se repondrán según se describe en el item Reparación de revoques interponiendo una faja de malla plástica sobre el sector reparado.

Cuando las fisuras abarcan no solo las capas de revoque sino que han provocado la fractura de la mampostería estamos ante la presencia de grietas.  El origen de éstas puede estar vinculado a la corrosión de armaduras o responden a esfuerzos mecánicos no controlados por el muro. En el primer caso deberá resolverse con el procedimiento antes definido para el tratamiento de hierros corroídos. Cuando las grietas no involucren corrosión de armaduras se trabajará retirando las capas de revoque al menos 20cms. a cada lado o hasta encontrar material bien adherido y sin disgregación.

Las llaves se realizarán con varillas de hierro de Ø10mms en forma de “U” separadas cada 30cms colocadas a ambos lados del muro en forma alternada (cuando el muro pueda ser trabajado desde ambos lados) y en forma de “Z” separadas cada 40cms cuando se trabaje desde un solo lado.

Las llaves se alojarán dentro de canaletas de diferente largo y profundidad para que el cosido abarque todo el espesor del muro.

Las patas de las llaves en forma de U serán ancladas dentro de perforaciones mayores al diámetro de la grampa, con resina epoxi del tipo Anchor fix o similar.

Las canaletas generadas para alojar las llaves serán rellenadas con  arena y portland 3x1.

También en este caso las capas de revoque se repondrán según se describe en el item  Reparación de revoques interponiendo una faja de malla plástica sobre el sector reparado.

    - Reparación de revoques.

Se trata de revoques exteriores e interiores tradicionales que llevarán terminación de pintura. En todos los casos lo reparado no deberá presentar sobresaltos ni hundimientos, se repararán con las capas que corresponda y la terminación deberá igualar los revoques existentes en el sector.

Si existieran o se detectaran humedades, se actuará sobre el punto que lo provoca sin enmascararlas, informando al Director de Obra de la ANC que determinará las etapas a seguir.

Como ya se ha mencionado y partiendo de la inspección ocular realizada en toda el área de actuación, se verifica sectores de revoque a remplazar y otros en buen estado, a conservar.

Los revoques pueden presentar el deterioro habitual de los materiales en su vida útil o estar afectados por patologías derivadas de otros componentes del edificio (patologías en elementos metálicos, de madera, vegetales, etc.)

Para el SECTOR A se solicita remover el 100% del área y todas las capas de revoque que componen el revestimiento, observándose la pérdida total de solidez y anclaje del mismo al soporte. Por otra parte en este sector también se concentran varios elementos estructurales con patologías, lo cual implicó en una instancia anterior de obra el retiro de las capas de revoque para descubrir completamente las superficies de hormigón armado incluidas en el cerramiento. También en muchas de las Caras del Sector A, se deberán sustituir las aberturas de madera por aluminio, lo que implicará la remoción de revoques entorno a los vanos.

En este caso se repondrá el revoque, realizándolo en tres capas siendo la primera hidrófuga, luego revoque grueso y terminación de revoque fino.  Se buscará imitar los espesores y características del revoque original.

Para el SECTOR B se estima que la afectación abarca un 40% aproximadamente del área a tratar, para poder realizar arreglos puntuales. No será necesario remover todas las capas de revoque y llegar al mampuesto si al momento de proceder a la remoción de la capa exterior, se verifica que el estado de la capa por debajo de la desprendida, posee condiciones de firmeza y adherencia que permitan ser conservada. En este caso se repondrán exclusivamente las capas removidas con morteros similares a los retirados en cuanto a dosificación, espesores, terminación superficial.

En el SECTOR C no se prevé remover revoques, pero si luego de la inspección se verifican patologías, se deberá proceder como en SECTOR B primero o como en el SECTOR A si la afectación resulta general en ese paño a tratar.

Al interior del 4to piso se procederá de forma similar en la reparación de aquellos sectores donde se intervenga para la sustitución de aberturas.  Se trata en este caso del lado interior de las Caras 1, 2 y 3 del Patio Misiones y la cara interior de la fachada del 4to piso hacia la azotea principal. Estos paramentos presentan afectación visible por el ingreso de agua desde la azotea y por las aberturas a remover.  El área a considerar en este caso será los antepechos de las aberturas A01 a instalar hasta el nivel de zócalo y un entorno de 50cms próximo a las jambas y dinteles, estimándose al menos 20m2 de revoque a reparar en total. También deberá considerarse como área a revocar al interior, la cara interna de los elementos estructurales superiores del patio, vigas y dinteles considerados en el tratamiento de patologías de HA, estimándose otros 20m2 de revoque a ejecutar.

Respecto al cielorraso deberá reponerse el revoque del sector pasillos del 4to piso y sector limpieza, considerándose 40m2 de revoque a ejecutar.

También en este caso las reparaciones se realizarán  imitando los revoques existentes. Las reposiciones de revoque se realizarán por paños delimitados por buñas o aristas o jambas de aberturas, no admitiéndose la realización de remiendos dispersos.

El Contratista deberá cumplir estrictamente con los procedimientos y tiempos de ejecución de esta tarea, realizando la humectación necesaria entre capas que asegure su correcto curado y debida adherencia, previéndose un tiempo de secado entre 3 y 6 semanas.

    - Antepechos de balcones y pasarelas en patio.

Las demoliciones a realizar en estos elementos estarán vinculadas a la generación de una futura vía de evacuación a nivel del 3er piso que requiere dar mayor ancho a la pasarela existente y a realizar un corte en el antepecho de la galería del 2do piso, para dar accesibilidad a una plataforma de mantenimiento a instalar en ese nivel.

Los antepechos de balcones y pasarelas que se conserven deberán elevarse con mampostería hasta alcanzar 1,10mts desde el NPT, con las mismas indicaciones brindadas para el tapiado de vanos en cuanto a mampuestos y anclajes. La terminación de la cara superior se realizará con un plano levemente inclinado hacia el interior del patio y terminado con revestimiento de porcelanato. Se deberán colocar piezas que sobresalgan al menos 2 cms hacia cada lado. Se optará por piezas enteras, evitando cortes que puedan resultar filosos a la mano.

    - Escalera de acceso a edificio anexo desde Patio Misiones.

Se deberá reformar el acceso al local Anexo que comunica al Patio Misiones. El nivel de piso interior se trasladará hacia el exterior con una pendiente del 1% transversal y se construirán 5 escalones de 0.30x0.17cms, según indicación en planta.

El nuevo tramo de escalera tendrá un ancho libre de 1,00mts y el pavimento será porcelanto para exteriores, antideslizante.

Se instalará baranda reglamentaria de hierro en todo su recorrido, similar a la instalada en la plataforma del 2do nivel.

    - Pintura sobre paramentos revocados.

Habiéndose realizado todas las reparaciones de estructura, fisuras y grietas, así como la reparación de revoques, se deberá realizar la pintura de los paramentos exteriores e interiores revocados.

Antes de aplicarse la pintura, todas las superficies a tratar serán limpiadas, retocadas, lijadas y masilladas, cualquiera sea el procedimiento que corresponda, a los efectos de lograr caras perfectamente lisas y uniformes.  Se exigirá una fina terminación en todos los detalles. No se omitirá ningún retoque que sea necesario para corregir desperfectos ocasionados por los distintos trabajos.

En general, se dará a todo elemento como mínimo tres manos de pintura, pero si luego de aplicadas no resultase suficientemente cubierta la parte pintada (a criterio exclusivo de la Dirección de Obra), ya sea por deficiencia de ejecución, por mala preparación del fondo o mal pulido de las aristas o superficies, etc., se darán tantas manos como sea necesario para subsanar defectos.  Todos los trabajos que no se ajusten a las especificaciones o que revele imperfecciones, deberá ser rehecho total o parcialmente según las indicaciones de la Dirección de Obra, a entero costo del Contratista, sin derecho a reclamación alguna.

Las superficies pintadas deberán presentarse cubiertas en su totalidad con terminación y color uniforme y deberán recubrirse incluso aquellas partes ocultas de la superficie a pintar.

Las distintas manos de pintura sobre una misma superficie se ejecutarán con pinturas de un mismo fabricante y de acuerdo a lo que éste especifique en cuanto a su uso y forma de aplicación. Se tendrá especial atención a no excederse en la dilución máxima admitida de los productos y en los tiempos mínimos entre mano y mano.

Enduido exterior e interior: Se utilizará para mejorar la terminación de los sectores de revoque a conservar que presenten defectos estéticos por su ejecución original (aplicación por superficie) o donde como consecuencia de haberse retirado instalaciones se presenten agujeros (aplicación puntual). En el caso de tratamiento superficial, se deberá incluir aplicación de 2 (dos) manos de enduído para exteriores lijando la totalidad de la superficie entre mano y mano.

Se deberá incluir en el rubro Pintura Exterior la totalidad de los paramentos exteriores que conforman el área de actuación Patio Misiones, Medianera Norte y Fachadas internas 4to. piso:

Para la terminación de los paramentos revocados exteriores, a saber: frisos, cornisas, muros y cielorrasos, se empleará pintura látex para exteriores Suvinil - Protección Total u otro producto de igual o superior calidad.

Las superficies deberán prepararse adecuadamente para garantizar la adherencia y buen desempeño de la pintura. En general se considerará la aplicación de al menos una mano de sellador y 3 (tres) manos de la pintura. En todos los casos la aplicación se realizará siguiendo las especificaciones del fabricante.

El color de los cielorrasos será blanco y el de los muros y demás elementos será igual al código V097 de Suvinil - Protección Total.

Se deberá incluir en el rubro Pintura Interior las tres caras internas de los muros que delimitan el Patio Misiones y el cielorraso de los espacios de circulación y sector limpieza del 4to. piso:

En paramentos verticales y sobre revoques nuevos se aplicará 1 (una) mano de imprimación y 2 (dos) manos de pintura al agua, Inca ó superior calidad.  En paramentos a repintar se solicita aplicar 2 manos de pintura.  La tonalidad de las pinturas será definida por la ANC, siendo por defecto gris claro para las paredes.

En paramentos horizontales se empleará pintura para cielorrasos anti-hongos color blanco, Inca ó superior calidad.  Se hará aplicando al menos 2 (dos) manos de pintura, o lo necesario hasta lograr una buena terminación de las superficies. La superficie a pintar incluye el plano horizontal y la faja superior de 50cms entre el techo y la pared (bajar con pintura cielorraso).